|  | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШПИЛЬКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ СРЕДЫ от 0 до 650°С Типы и основные размеры ГОСТ 9066-75 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ШПИЛЬКИ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ С ТЕМПЕРАТУРОЙ СРЕДЫ ОТ 0 ДО 650°С Типы и основные размеры Studs for flanged connections with medium temperature from 0 to 650°C. Types and main dimensions; ГОСТ 9066-75* Взамен ГОСТ 9066-69. Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 марта 1975 г. № 794 срок введения установлен с 01.01.76 Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 27.12.85 № 4667 срок действия продлен до 01.01.96 Несоблюдение стандарта преследуется по закону 1. Настоящий стандарт распространяется на шпильки односторонние и двусторонние для фланцевых соединений паровых и газовых турбин, паровых котлов, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой среды от 0 до 650°С. Стандарт не распространяется на фланцевые соединения объектов, подведомственных Госгортехнадзору СССР, с условным давлением Ру менее 4 МПа (40кгс/см2). (Измененная редакция, Изм. № 1). 2. Шпильки должны изготовляться следующих типов: А-шпилька сплошная с одинаковыми номинальными диаметрами резьбы и гладкой части, применяемая для фланцевых соединений трубопроводов паровых котлов, паровых и газовых турбин, арматуры, приборов и резервуаров с температурой металла менее или равной 300°С; Б-шпилька сплошная с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, применяемая для фланцевых соединений турбин, трубопроводов и соединительных частей паровых котлов, паровых и газовых турбин, арматуры, приборов, аппаратов и резервуаров с температурой металла свыше 300°С; В-шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, и выступом четырехгранным «под ключ», затягиваемая с нагревом, применяемая для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, стопорных и регулирующих клапанов с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 до 650°С; Г-шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, и цилиндрическим выступом на ввинчиваемом конце, затягиваемая с нагревом, применяемая для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, стопорных и регулирующих клапанов, арматуры с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 до 650°С; Д-шпилька с осевым отверстием по всей длине, с номинальными диаметрами резьбы, большими номинального диаметра гладкой части, затягиваемая с нагревом, применяемая для разъемов корпусов цилиндров паровых и газовых турбин, трубопроводов и соединительных частей, арматуры, стопорных и регулирующих клапанов с контролируемым затягом шпильки и температурой металла от 0 до 650°С. 3. Размеры шпилек должны соответствовать указанным на черт. 1-3 и в табл. 1, 2. Тип А Тип Б __________ * Размер для справки Черт. 1 Черт. 2 Тип Д __________ * Размер для справки. Черт. 3 Таблица 1 мм Номинальный диаметр резьбы d; 10; 12; 16; 20; (22); 24; (27); 30; 36; 42; 48; (52); 56; (60). Шаг резьбы; крупный; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5. мелкий; 1,25; 1,5; 2; 3; 4. Диаметр гладкой части; для шпилек типа А; d1; По ГОСТ 1925.8-73 и ГОСТ 19256-73.. для шпилек типов Б, В, Г, Д; d2 (пред. откл. по h12); с крупным шагом; 7,8; 9,5; 13; 16; 18; 20; 22; 24; 30; 35; 40; 44; 48; 52. с мелким шагом; 8; 10; 14; 18; 20; 21; 24; 27; 33; 35; 40; 44; 50; 54. -. Диаметр осевого отверстия d3 для шпилек типов В, Г, Д; -; 10. Диаметр резьбы осевого отверстия d4 для шпилек типов В, Г, Д; -; М12. Диаметр расточки осевого отверстия для шпилек типов В, Г, Д; d5s; -; 13; 17. d6; -. Диаметр цилиндрического выступа d7 для шпилек типа Г; -; 24; 30; 34; 39; 43; 48; 52. Диаметр вписанной окружности d8 для шпилек типа В; -; 14; 20; 25; 30. Диаметр описанной окружности d9 для шпилек типа В; -; 20; 30; 34; 40. Радиус перехода R для шпилек типов Б, В, Г, Д; 6; 8; 12. Глубина расточки осевого отверстия h1 для шпилек типов В, Г, Д; -; 7. Высота головки «под ключ» h2 для шпилек типа В; -; 12; 15; 20. Глубина резьбы осевого отверстия из для шпилек типов В, Г, Д; -; 30. Размер «под ключ» для шпилек типа В; S (пред. откл. по h12); -; 13; 22; 27; 32. Длина ввинчиваемого резьбового конца b1; номин.; 15; 18; 22; 28; 30; 35; 38; 42; 50; 58; 65; 70; 75; 80. пред. откл.; +1,8; +2,1; +2,5; +3,0; +4,0. Высота цилиндрического выступа l2 для шпилек типа Г; при нарезании резьбы; -; 15; 25. при накатке резьбы; -. Высота головки 13 для шпилек типа В; -; 45; 55; 65; 70; 75; 85. Продолжение мм Номинальный диаметр резьбы d; 64; (68); 72; (76); 80; 90; 100; 110; (120); 125; 140; 160. Шаг резьбы; крупный; 6. мелкий; 4; 4 и 6. Диаметр гладкой части; для шпилек типа А; D1; По ГОСТ 19268-73 и ГОСТ 19256-73. для шпилек типов Б, В, Г, Д; d2 (пред откл. по h12); с крупным шагом; 54; 56. с мелким шагом; 58; 62; 66; 70; 74; 84; 94; 104; 114; 119; 134; 154. -; 64; 68; 72; 80; 92; 102; 112; 116; 132; 152. Диаметр осевого отверстия d3 для шпилек типов В, Г, Д; 10 и 20; 20; 36. Диаметр резьбы осевого отверстия d4 для шпилек типов В, Г, Д; М12 и М24; М24; М42. Диаметр расточки осевого отверстия для шпилек типов В, Г, Д; d5; 17 и 32; 32; 54. d6; -; 40; 85. Диаметр цилиндрического выступа d7 для шпилек типа Г; 56; 60; 64; 68; 72; 82; 92; 102; 112; 116; 132; 152. Диаметр вписанной окружности d8 для шпилек типа В; 30; 32; 35; 42; 50; 60; 70; 75. Диаметр описанной окружности d9 для шпилек типа В; 40; 45; 58; 70; 80; 95; 100. Радиус перехода R для шпилек типов Б, В, Г, Д; 12; 16. Глубина расточки осевого отверстия h1 для шпилек типов В, Г, Д; 7; 10; 13. Высота головки «под ключ» h2 для шпилек типа В; 20; 25; 30; 35; 40; 50. Глубина резьбы осевого отверстия h3 для шпилек типов В, Г, Д; 30 и 50; 50; 75. Размер «под ключ» для шпилек типа В; S (пред. откл. по hl2); 32; 36; 46; 55; 65; 75; 80. Длина ввинчиваемого резьбового конца b1; номин.; 90; 95; 100; 105; 110; 125; 135; 150; 160; 170; 190; 220. пред. откл.; +4,0. Высота цилиндрического выступа l2 для шпилек типа Г; при нарезании резьбы; 25. при накатке резьбы; -; 35; 40. Высота головки 13 для шпилек типа В; 90; 100; 115; 120; 135; 145; 160; 180. Примечания: 1. Шпильки с размерами, заключенными в скобки, по возможности не применять. 2 Диаметр гладкой части d1 шпилек типа А с мелкой резьбой, выполняемой накаткой, при d>52 ммдолжен быть равен среднему диаметру резьбы. Допускается диаметр гладкой части шпилек типов Б, В, Г и Д выполнять размером среднего диаметра резьбы, выполненной методом накатки. 3. Размеры радиусов перехода R и концевых фасок не распространяются на шпильки, резьба которых выполняется методом накатки. 4. Длину ввинчиваемого резьбового конца допускается выполнять равной 1,6 d или 1,8 d на шпильках всех типов. 5. Допускается на шпильках типов Г и Д не делать расточку осевого отверстия d6, при этом на шпильках типа Г цилиндрический выступ допускается выполнять по высоте I2, равной удвоенному шагу резьбы. 6. Допускается на шпильках типов В, Г и Д осевое отверстие выполнять диаметром d3, равным 6,7 мм для шпилек М30 и М36 и 8,5 мм для шпилек М42 и М48, размеры гнезда под рым-болт-по ГОСТ 4751-73. 7. Допускается уменьшение диаметра d7 на величину шага резьбы. 8. Допускается для шпилек типов В, Г, Д с номинальным диаметром резьбы до М60 осевое отверстие d3 и гнездо под рым-болт не выполнять. 9. Неуказанные предельные отклонения размеров: Н14, h14, ± по ГОСТ 25670-83. Таблица 2 мм Длина шпильки L (пред. откл. по js 16); Номинальный диаметр резьбы, d. 10; 12; 16; 20; (22); 24; (27); 30; 36; 42; 48; (52); 56; (60); 64; (68); 72; (76); 80; 100; 110; (120); 125; 140; 160. Длина резьбового конца, b. 45; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 50; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 55; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 60; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 65; -; -; -; -; -; -; -; .; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 70; 22; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 75; -; 25; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 80; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 85; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 90; -; -; 32; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 95; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 100; -; -; -; -; -; -; -; .; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 110; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 120; 28; -; -; 40; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 130; -; -; -; -; 45; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 140; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 150; -; 30; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 160; -; -; -; -; -; 48; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 170; -; -; -; -; -; -; 55; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 180; -; -; 40; -; -; -; -; 60; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 190; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 200; -; -; -; 48; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 210; -; -; -; -; 52; -; -; -; 70; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 220; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 75; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 230; -; -; -; -; -; 58; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 240; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 250; -; -; -; -; -; -; 65; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 260; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 270; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 90; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 280; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 290; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 95; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 300; -; -; -; -; -; -; -; 70; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 310; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 105; 115; 120; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 320; -; -; -; -; -; -; -; -; 80; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 330; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 90; -; -; -; -; -; 125; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 340; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 135; 135; -; -; -; -; -; -; -; -. 350; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 135; -; -; -; -; -; -; -. 360; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 370; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 380; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 105; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 390; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 100; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 400; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 115; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 410; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 420; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 120; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 430; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 440; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 105; -; -; -; 125; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 450; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 460; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 470; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 120; -; -; -; 135; 135; 135; 145; -; -; -; -; -; -. 480; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 490; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 500; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 130; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 510; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 520; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 145; 145; -; -; -; -. 530; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 540; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 550; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 135; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 560; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 570; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 580; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 590; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 145; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 600; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 610; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 175; 175; -; -. 620; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 630; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 640; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 155; 155; 155; -; -; -; -; -; -; -. 650; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 660; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 165; 165; 165; -; -; 210; 240. 670; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 680; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 690; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 700; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 710; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 720; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 730; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 740; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 165; 165; 165; 175; 175; 210; 240. 750; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Примечания: 1. Шпильки с размерами, заключенными в скобки, по возможности не применять. 2. При применении шпилек с длиной более 750 мм длина резьбы шпилек должна соответствовать ряду Ra 40 ГОСТ 6636-69. 3. Длина I шпилек A2, Б2, В, Г и Д2 более 0,25 d+b по ряду Ra 40 и дополнительному ряду ГОСТ 6636-69. 4. Допускается для шпилек типов В, Г и Д уменьшение длины резьбового конца Ь, но не более чем на 0,25 d. 5. Длину шпилек типов А и Б необходимо выбирать так, чтобы выступание шпильки из гайки типа А в резьбовом соединении было не менее шага резьбы, включая фаску на конце шпильки. Примеры условных обозначений: Шпилька типа А, исполнения 1, с диаметром резьбы 48 мм, с крупным шагом резьбы 5 мм, с полем допуска 6g, с длиной шпильки 200 мм, с длиной резьбового конца 90 из стали марки ЭП182, категории IV, группы качества 2, без покрытия: Шпилька AM48-6g200.90.3U 182.IV.2 ГОСТ 9066-75 То же, исполнения 2, с мелким шагом резьбы 3 мм, с полем допуска 6g, с длиной ввинчиваемого конца l1=65 мм, с длиной резьбового конца l0 = 90 мм, вакуумно-дугового переплава, без покрытия: Шпилька A2M483-6g200ЭП182-BД,.III.2. ГОСТ 9066-75 То же, из стали 35, категории II, группы качества 3, с покрытием 02, толщиной 9 мкм: Шпилька A2M483-6g20035.II.3.029 ГОСТ 9066-75 4. Резьба метрическая-по ГОСТ 24705-81. (Измененная редакция, Изм. № 2). 5. Масса шпилек приведена всправочных приложениях 1-7. 6. Технические требования-по ГОСТ 20700-75. 7. (Исключен, Изм. № 2). # ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное Длина шпильки L, мм; Теоретическая масса шпильки типа А исполнений 1и 2, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм. 10; 12; 16; 20; (22); 24; (27); 30; 36; 42; 48; (52). 45; 0,028. 50; 0,031. 55; 0,034; 0,041. 60; 0,037; 0,045. 65; 0,040; 0,049. 70; 0,043; 0,054; 0,094. 75; 0,046; 0,058; 0,102. 80; 0,049; 0,063; 0,110. 85; 0,052; 0,067; 0,118; 0,178. 90; 0,055; 0,072; 0,126; 0,191. 95; 0,058; 0,076; 0,134; 0,203; 0,246. 100; 0,061; 0,081; 0,142; 0,216; 0,261. 110; 0,064; 0,090; 0,158; 0,241; 0,291; 0,336. 120; 0,067; 0,099; 0,173; 0,266; 0,321; 0,371; 0,469. 130; 0,070; 0,108; 0,189; 0,290; 0,350; 0,407; 0,514; 0,623. 140; 0,073; 0,117; 0,205; 0,315; 0,380; 0,442; 0,559; 0,679. 150; 0,076; 0,126; 0,221; 0,340; 0,410; 0,477; 0,603; 0,734; 1,042. 160; 0,135; 0,236; 0,364; 0,440; 0,513; 0,648; 0,750; 1,122; 1,520. 170; 0,144; 0,252; 0,389; 0,470; 0,548; 0,694; 0,845; 1,202; 1,628. 180; 0,153; 0,268; 0,413; 0,499; 0,584; 0,738; 0,901; 1,282; 1,737. 190; 0,162; 0,283; 0,438; 0,529; 0,620; 0,784; 0,456; 1,362; 1,845. 200; -; 0,171; 0,300; 0,463; 0,559; 0,655; 0,827; 1,012; 1,443; 1,953; 2,504. 210; -; -; 0,316; 0,488; 0,589; 0,691; 0,873; 1,067; 1,523; 2,062; 2,645. 220; -; -; 0,332; 0,513; 0,619; 0,726; 0,919; 1,123; 1,603; 2,171; 2,787; 3,280. 230; -; -; 0,348; 0,538; 0,648; 0,761; 0,964; 1,178; 1,683; 2,279; 2,929; 3,446. 240; -; -; -; -; -; 0,797; 1,009; 1,234; 1,763; 2,387; 3,071; 3,612. 250; -; -; -; -; -; 0,833; 1,053; 1,289; 1,843; 2,494; 3,214; 3,778. 260; -; -; -; -; -; -; 1,098; 1,345; 1,923; 2,602; 3,358; 3,945. 270; -; -; -; -; -; -; 1,141; 1,400; 2,003; 2,712; 3,499; 4,112. 280; -; -; -; -; -; -; -; 1,455; 2,083; 2,822; 3,640; 4,280. 290; -; -; -; -; -; -; -; 1,511; 2,164; 2,927; 3,782; 4,445. 300; -; -; -; -; -; -; -; 1,567; 2,245; 3,032; 3,925; 4,610. 310; -; -; -; -; -; -; -; 1,622; 2,323; 3,142; 4,067; 4,777. 320; -; -; -; -; -; -; -; 1,678; 2,402; 3,252; 4,210; 4,945. 330; -; -; -; -; -; -; -; 1,733; 2,482; 3,362; 4,350; 5,112. 340; -; -; -; -; -; -; -; 1,788; 2,563; 3,472; 4,490; 5,280. 350; -; -; -; -; -; -; -; -; 2,642; 3,582; 4,635; 5,445. 360; -; -; -; -; -; -; -; -; 2,722; 3,692; 4,780; 5,610. 370; -; -; -; -; -; -; -; -; 2,804; 3,799; 4,920; 5,777. 380; -; -; -; -; -; -; -; -; 2,887; 3,907; 5,060; 5,945. 390; -; -; -; -; -; -; -; -; 2,964; 4,019; 5,202; 6,107. 400; -; -; -; -; -; -; -; -; 3,442; 4,132; 5,345; 6,270. 410; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 4,232; 5,487; 6,435. 420; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 5,630; 6,600. 430; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 5,775; 6,770. 440; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 5,920; 6,940. 450; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 7,110. 460; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 7,280. 470; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; 7,440. 480; 7,600. 490; 7,770. 500; 7,940. 510; -. 520; -. 530; -. 540; -. 550; -. 560. 570. 580. 590. 600. 610. 620. 630. 640. 650. 660. 670. 680. 690. 700. 710. 720. 730. 740. 750. Продолжение Длина шпильки L, мм; Теоретическая масса шпильки типа А исполнений 1 и 2, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм. 56; (60); 64; (68); 72; (76); 80; 90; 100; 110; (120); 125; 140; 160. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 170. 180. 190. 200. 210. 220. 230. 240. 250; 4,332. 260; 4,525. 270; 4,717. 280; 4,910; 5,620. 290; 5,105; 5,842. 300; 5,300; 6,065. 310; 5,492; 6,287; 7,120. 320; 5,685; 6,510; 7,370. 330; 5,877; 6,730; 7,625; 8,620. 340; 6,070; 6,950; 7,880; 8,910; 9,960; 12,097. 350; 6,262; 7,175; 8,130; 9,190; 10,270; 12,453; 13,811. 360; 6,455; 7,400; 8,380; 9,470; 10,580; 12,809; 14,206; 17,978. 370; 6,647; 7,620; 8,635; 9,760; 10,900; 13,165; 14,600; 18,478. 380; 6,840; 7,840; 8,890; 10,050; 11,220; 13,520; 14,995; 18,978. 390; 7,035; 8,065; 9,140; 10,330; 11,540; 13,876; 15,389; 19,478. 400; 7,230; 8,290; 9,390; 10,610; 11,870; 14,232; 15,784; 19,977. 410; 7,420; 8,510; 9,645; 10,900; 12,080; 14,588; 16,177; 20,475. 420; 7,610; 8,730; 9,900; 11,190; 12,300; 14,944; 16,573; 20,975. 430; 7,810; 8,950; 10,150; 11,470; 12,720; 15,299; 16,968; 21,471. 440; 8,010; 9,170; 10,410; 11,750; 13,140; 15,655; 17,362; 21,974. 450; 8,200; 9,390; 10,660; 12,040; 13,460; 16,011; 17,757; 22,473; 27,742. 460; 8,390; 9,610; 10,910; 12,330; 13,780; 16,367; 18,152; 22,972; 28,359; 34,316. 470; 8,580; 10,060; 11,160; 12,600; 14,100; 16,723; 18,546; 23,472; 28,976; 35,062. 480; 8,770; 10,280; 11,420; 12,880; 14,420; 17,078; 18,941; 23,971; 29,592; 35,808. 490; 8,965; 10,510; 11,670; 13,170; 14,740; 17,434; 19,335; 24,471; 30,208; 36,554. 500; 9,160; 10,730; 11,930; 13,460; 15,060; 17,790; 19,730; 24,970; 30,825; 37,300; 44,390. 510; 9,350; 10,960; 12,170; 13,750; 15,380; 18,146; 20,125; 25,469; 31,442; 38,046; 45,278. 520; 9,540; 11,180; 12,420; 14,040; 15,700; 18,502; 20,519; 25,969; 32,058; 38,792; 46,166. 530; -; 11,410; 12,680; 14,320; 16,010; 18,857; 20,914; 26,468; 32,674; 39,538; 47,053. 540; -; 11,610; 12,940; 14,600; 16,320; 19,213; 21,308; 26,968; 33,291; 40,286; 4,7,941. 550; -; -; 13,190; 14,890; 16,65С; 19,509; 21,703; 27,467; 33,907; 41,030; 48,829. 560; -; -; 13,450; 15,180; 16,980; 19,925; 22,098; 27,966; 34,524; 41,776; 49,717. 570; 13,700; 15,460; 17,290; 20,281; 22,492; 28,466; 13,141; 42,552; 50,605. 580; 13,950; 15,740; 17,610; 20,636; 22,887; 28,965; 35,757; 43,268; 51,492. 590; 14,200; 16,020; 17,910; 20,992; 23,281; 29,465; 36,374; 44,014; 52,380. 600; 14,450; 16,310; 18,210; 21,348; 23,676; 29,964; 36,990; 44,760; 53,288; 57,798; 72,480; 94,680. 610; -; 16,600; 18,530,; 21,704; 24,071; 30,463; 37,606; 45,506; 54,156; 57,761; 93,688; 96,258. 620; -; 16,890; 18,860; 22,060; 24,466; 30,963; 38,223; 46,252; 55,044; 59,725; 74,896; 97,836. 630; -; 17,160; 19,180; 22,415; 24,860; 31,462; 38,840; 46,998; 55,931; 60,688; 76,104; 99,414. 640; 17,440; 19,510; 22,771; 25,254; 31,962; 39,456; 47,774; 56,819; 61,651; 77,312; 100,992. 650; -; 17,740; 19,830; 23,127; 25,649; 32,461; 40,072; 48,490; 57,707; 62,614; 78,520; 102,570. 660; -; -; 20,160; 23,483; 26,044; 32,960; 40,689; 49,236; 58,595; 63,578; 79,728; 104,148. 670; -; -; 20,480; 23,839; 26,438; 33,460; 41,306; 49,982; 59,483; 64,541; 80,936; 105,728. 680; -; -; 20,810; 24,194; 26,833; 33,959; 41,922; 50,728; 60,370; 65,504; 82,144; 10,304. 690; -; -; -; 24,560; 27,227; 34,459; 42,538; 51,474; 61,258; 66,468; 83,359; 108,882. 700; -; -; -; 24,906; 27,622; 34,958; 43,155; 52,220; 62,146; 67,431; 84,560; 110,460. 710; -; -; -; -; -; 35,457; 43,772; 52,966; 63,034; 68,394; 85,768; 112,038. 720; -; -; -; -; -; 3,5,957; 44,388; 53,712; 63,922; 69,358; 86,976; 113,616. 730; -; -; -; -; -; 36,456; 45,004; 54,458; 64,809; 70,321; 88,184; 115,194. 740; -; -; -; -; -; 36,956; 45,621; 55,204; 65,697; 71,284; 89,392; 116,772. 750; -; -; -; -; -; 37,455; 46,238; 55,950; 66,585; 72,248; 90,600; 118,350. # ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Справочное Длина шпильки L, мм; Теоретическая масса шпильки типа Б исполнения 1, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм. 10; 12; 16; 20; (22); 24; (27); 30; 36; 42; 48; (52). 45; 0,028; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 50; 0,030; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 55; 0,031; 0,040; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 60; 0,033; 0,044; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 65; 0,036; 0,048; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 70; 0,038; 0,052; 0,097; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 75; 0,040; 0,056; 0,104; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 80; 0,041; 0,059; 0,111; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 85; 0,043; 0,063; 0,118; 0,170; -; -; -; -; -; -; -; -. 90; 0,045; 0,067; 0,125; 0,180; -; -; -; -; -; -; -; -. 95; 0,047; 0,071; 0,132; 0,190; 0,222; -; -; -; -; -; -; -. 100; 0,049; 0,075; 0,139; 0,200; 0,247; -; -; -; -; -; -; -. 110; 0,053; 0,082; 0,153; 0,220; 0,271; 0,328; -; -; -; -; -; -. 120; 0,054; 0,090; 0,166; 0,240; 0,296; 0,358; 0,462; -; -; -; -; -. 130; 0,055; 0,098; 0,180; 0,260; 0,321; 0,388; 0,501; 0,628; -; -; -; -. 140; 0,056; 0,115; 0,194; 0,280; 0,345; 0,418; 0,539; 0,677; -; -; -; -. 150; 0,057; 0,123; 0,208; 0,300; 0,370; 0,448; 0,578; 0,725; 1,007; -; -; -. 160; -; 0,130; 0,222; 0,320; 0,395; 0,477; 0,616; 0,773; 1,074; 1,500; -; -. 170; -; 0,138; 0,236; 0,340; 0,419; 0,507; 0,655; 0,822; 1,141; 1,594; -; -. 180; -; 0,145; 0,250; 0,360; 0,444; 0,537; 0,694; 0,870; 1,209; 1,688; -; -. 190; -; 0,153; 0,264; 0,380; 0,469; 0,567; 0,732; 0,918; 1,276; 1,782; -; -. 200; -; 0,160; 0,277; 0,400; 0,493; 0,597; 0,771; 0,967; 1,343; 1,876; 2,497; -. 210; -; -; 0,291; 0,420; 0,518; 0,627; 0,809; 1,015; 1,410; 1,969; 2,622; -. 220; -; -; 0,305; 0,440; 0,543; 0,656; 0,848; 1,063; 1,477; 1,063; 2,747; 3,257. 230; 0,319; 0,460; 0,567; 0,686; 0,886; 1,112; 1,544; 2,157; 2,872; 3,405. 240; 0,716; 0,925; 1,160; 1,611; 2,251; 2,996; 3,553. 250; 0,746; 0,963; 1,209; 1,679; 2,345; 3,121; 3,701. 260; 1,002; 1,257; 1,746; 2,438; 3,246; 3,849. 270; 1,040; 1,305; 1,813; 2,532; 3,371; 3,997. 280; -; -; -; -; -; 1,354; 1,880; 2,626; 3,496; 4,145. 290; 1,402; 1,947; 2,720; 3,621; 4,293. 300; 1,450; 2,014; 2,813; 3,746; 4,441. 310; 1,499; 2,081; 2,907; 3,870; 4,589. 320; 1,547; 2,148; 3,001; 3,995; 4,737. 330; 1,595; 2,216; 3,095; 4,120; 4,885. 340; 1,644; 2,283; 3,189; 3,245; 5,033. 350; 2,350; 3,282; 4,370; 5,181. 360; 2,417; 3,376; 4,495; 5,329. 370; 2,484; 3,470; 4,619; 5,477. 380; 2,551; 3,564; 4,744; 5,626. 390; 2,618; 3,657; 4,869; 5,773. 400; 2,686; 3,751; 4,994; 5,921. 410; 3,845; 5,119; 6,069. 420; 5,244; 6,217. 430; 5,369; 5,365. 440; 5,493; 6,513. 450; 6,661. 460; 6,809. 470; 6,957. 480; 7,105. 490; 7,253. 500; 7,402. 510. 520. 530. 540. 550. 560. 570. 580. 590. 600. 610. 620. 630. 640. 650. 660. 670. 680. 690. 700. 710. 720. 730. 740. 750. Продолжение Длина шпильки L, мм; Теоретическая масса шпильки типа Б исполнения 1, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм. 56; (60); 64; (68); 72; (76); 80; 90; 100; 110; (120); 125; 140; 160. 45; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 50; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 55; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 60; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 65; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 70; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 75; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 80; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 85; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 90; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 95; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 100; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 110; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 120; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 130; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 140; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 150; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 160; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 170; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 180; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 190; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 200; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 210; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 220; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -; -. 230. 240. 250; 4,168. 260; 4,334. 270; 4,501. 280; 4,668; 5,414. 290; 4,293; 5,607. 300; 5,001; 5,800. 310; 5,168; 5,994; 6,880. 320; 5,335; 6,187; 7,102. 330; 5,501; 6,381; 7,324; 8,333. 340; 5,668; 6,574; 7,546; 8,586; 9,980; 11,710. 350; 5,835; 6,767; 7,768; 8,839; 10,270; 12,023; 13,351. 360; 6,002; 6,961; 7,990; 9,091; 10,560; 12,319; 13,686; 17,528. 370; 6,168; 7,154; 8,212; 9,314; 10,860; 12,625; 14,030; 17,958. 380; 6,335; 7,347; 8,434; 9,596; 11,150; 12,920; 14,365; 18,398. 390; 6,507; 7,541; 8,656; 9,849; 11,440; 13,226; 14,699; 18,828. 400; 6,668; 7,734; 8,878; 10,100; 11,740; 13,522; 15,044; 19,267. 410; 6,835; 7,927; 9,100; 10,350; 12,030; 13,822; 15,377; 19,695. 420; 7,002; 8,121; 9,322; 10,600; 12,320; 14,134; 15,713; 20,135. 430; 7,169; 8,314; 9,544; 10,850; 12,620; 14,429; 16,048; 20,564. 440; 7,335; 8,507; 9,766; 11,110; 12,910; 14,735; 16,392; 21,004. 450; 7,502; 8,701; 9,988; 11,360; 13,200; 15,031; 16,727; 21,433; 26,592. 460; 7,669; 8,894; 10,210; 11,610; 13,500; 15,337; 17,062; 21,872; 27,129; 32,966. 470; 7,835; 9,087; 10,430; 11,860; 12,790; 15,633; 17,406; 22,312; 27,676; 33,632; -; -; -; -. 480; 8,002; 9,281; 10,650; 12,120; 14,080; 15,938; 17,741; 22,741; 28,222; 34,298. 490; 8,169; 9,474; 10,870; 12,370; 14,380; 16,244; 18,075; 23,181; 28,768; 34,964. 500; 8,336; 9,668; 11,090; 12,620; 14,670; 16,540; 18,410; 23,610; 29,305; 35,631; 43,090; 46,805. 510; 8,502; 9,861; 11,310; 12,870; 14,970; 16,846; 18,755; 24,049; 29,852; 36,296; 43,888; 47,775. 520; 8,669; 10,050; 11,510; 13,130; 15,260; 17,142; 19,089; 24,479; 30,398; 36,962; 44,686; 48,552. 530; 10,250; 11,760; 13,380; 15,550; 17,447; 19,424; 24,918; 30,944; 37,628; 45,483; 49,425. 540; 10,440; 11,980; 13,630; 15,850; 17,743; 19,758; 25,348; 31,491; 38,294; 46,291; 50,298. 550; 10,630; 12,200; 13,880; 16,140; 18,049; 20,103; 25,787; 32,027; 38,960; 47,089; 51,162. 560; 12,420; 14,140; 16,430; 18,345; 20,438; 26,216; 32,574; 39,626; 47,877; 52,035. 570; 12,650; 14,390; 16,730; 18,651; 20,772; 26,656; 33,121; 40,292; 48,685; 52,908. 580; 12,870; 14,640; 17,020; 18,456; 21,107; 27,065; 33,667; 40,958; 49,492; 53,781. 590; 13,030; 14,890; 17,310; 19,472; 21,681; 27,525; 34,214; 41,624; 50,290; 54,655. 600; 13,310; 15,150; 17,610; 19,768; 22,016; 28,214; 35,040; 42,290; 51,108; 55,528; 70,650; 93,370. 610; 15,400; 17,900; 20,074; 22,351; 28,653; 35,786; 43,276; 51,896; 56,401; 71,748; 94,838. 620; 15,650; 18,190; 20,380; 22,685; 29,083; 36,133; 43,942; 51,694; 57,275; 72,856; 96,306. 630; 15,900; 18,490; 20,675; 22,930; 29,522; 36,680; 44,608; 53,491; 58,148; 74,064; 97,974. 640; 16,160; 18,780; 20,981; 23,364; 29,952; 37,216; 45,271; 54,299; 59,021; 75,07?; 99,242. 650; 16,410; 19,070; 21,277; 23,699; 30,391; 37,762; 45,940; 55,097; 59,894; 76,180; 100,710. 660; 19,370; 21,583; 24,044; 30,820; 38,309; 46,606; 55,895; 60,768; 77,278; 102,178. 670; 19,660; 21,879; 24,378; 31,260; 38,956; 47,272; 56,703; 61,641; 78,386; 103,646. 680; 19,960; 22,184; 24,713; 31,699; 39,402; 47,938; 57,500; 62,504; 79,494; 105,144. 690; 20,250; 22,490; 25,047; 32,129; 39,939; 48,614; 58,298; 63,376; 80,609; 106,582. 700; 20,540; 22,786; 25,392; 32,568; 40,485; 49,280; 59,096; 64,251; 81,710; 108,050. 710; 32,997; 41,032; 49,946; 59,984; 65,124; 82,808; 109,518. 720; 33,437; 41,578; 50,612; 60,792; 65,998; 83,916; 110,796. 730; 33,866; 42,114; 51,278; 61,589; 66,871; 85,024; 111,464. 740; 34,306; 42,661; 51,944; 62,387; 67,741; 86,132; 113,932. 750; 34,735; 43,208; 52,610; 63,195; 68,618; 86,960; 115,400. # ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Справочное Длина шпильки L, мм; Теоретическая масса шпильки типа Б исполнения 2, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм. 10; 12; 16; 20; (22); 24; (27); 30; 36; 42; 48; (52). 45; 0,021. 50; 0,023. 55; 0,025; 0,038. 60; 0,027; 0,041. 65; 0,029; 0,043. 70; 0,031; 0,046; 0,089. 75; 0,033; 0,019; 0,095. 80; 0,035; 0,052; 0,100. 85; 0,037; 0,055; 0,105; 0,170. 90; 0,039; 0,058; 0,110; 0,178. 95; 0,041; 0,061; 0,115; 0,186; 0,223. 100; 0,043; 0,064; 0,121; 0,195; 0,243. 110; 0,047; 0,070; 0,131; 0,211; 0,263; 0,313. 120; 0,051; 0,075; 0,141; 0,228; 0,283; 0,336; 0,443. 130; 0,055; 0,081; 0,152; 0,244; 0,303; 0,360; 0,473; 0,581. 140; 0,058; 0,086; 0,162; 0,261; 0,323; 0,383; 0,503; 0,629. 150; 0,062; 0,092; 0,173; 0,277; 0,344; 0,406; 0,533; 0,667; 1,016. 160; -; 0,098; 0,183; 0,294; 0,364; 0,430; 0,562; 0,705; 1,087; 1,543. 170; -; 0,103; 0,193; 0,311; 0,384; 0,453; 0,592; 0,743; 1,143; 1,620. 180; -; 0,109; 0,204; 0,327; 0,404; 0,477; 0,622; 0,781; 1,198; 1,695. 190; -; 0,114; 0,214; 0,344; 0,428; 0,500; 0,652; 0,819; 1,254; 1,772. 200; -; 0,120; 0,225; 0,360; 0,448; 0,524; 0,681; 0,857; 1,309; 1,849; 2,486. 210; -; -; 0,235; 0,377; 0,468; 0,547; 0,711; 0,895; 1,365; 1,925; 2,587. 220; -; -; 0,245; 0,393; 0,488; 0,570; 0,741; 0,933; 1,420; 2,001; 2,689; 3,243. 230; -; -; 0,256; 0,410; 0,508; 0,594; 0,771; 0,970; 1,476; 2,078; 2,780; 3,3b4. 240; -; -; -; -; -; 0,617; 0,801; 1,008; 1,531; 2,154; 2,891; 3,484. 250; 0,641; 0,831; 1,038; 1,587; 2,230; 2,992; 3,604. 260; 0,860; 1,084; 1,642; 2,307; 3,093; 3,725. 270; 0,890; 1,122; 1,697; 2,383; 3,194; 3,845. 280; 1,160; 1,753; 2,460; 3,295; 3,966. 290; 1,198; 1,808; 2,536; 3,396; 4,085. 300; 1,236; 1,854; 2,612; 3,497; 4,206. 310; 1,274; 1,909; 2,687; 3,598; 4,326. 320; 1,312; 1,975; 2,765; 3,699; 4,447. 330; 1,350; 2,019; 2,841; 3,800; 4,567. 340; 1,387; 2,086; 2,918; 3,901; 4,688. 350; -; 2,139; 2,993; 4,002; 4,708. 360; -; 2,197; 3,070; 4,104; 4,929. 370; 2,249; 3,146; 4,206; 5,049. 380; 2,308; 3,223; 4,305; 5,170. 390; 2,359; 3,298; 4,406; 5,290. 400; 2,419; 3,376; 4,508; 5,410. 410; -; 3,451; 4,610; 5,530. 420; -; -; 4,710; 5,651. 430; -; 4,811; 5,772. 440; -; 4,912; 5,892. 450; -; 6,012. 460; 6,133. 470; 6,253. 480; 6,373. 490; 6,493. 500; 6,614. 510; -. 520; -. 530; -. 540; -. 550; -. 560. 570. 580. 590. 600. 610. 620. 630. 640. 650. 660. 670. 680. 690. 700. 710. 720. 730. 740. 750. Продолжение Длина шпильки L, мм; Теоретическая масса шпильки типа Б исполнения 2, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм. 56; (60); 64; (68); 72; (76); 80; 90; 100; 110; (120); 125; 140; 160. 45. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100. 110. 120. 130. 140. 150. 160. 170. 180. 190. 200. 210. 220. 230. 240. 250; 4,157; 5,420; 5,655. 260; 4,299; 5,591; 5,848. 270; 4,441; 5,763; 6,140. 280; 4,583; 5,934; 6,333. 290; 4,733; 6,107; 6,525. 300; 4,867; 6,288; 6,618. 310; 5,009; 6,450; 6,811. 320; 5,151; 6,621; 7,005. 330; 5,293; 6,794; 7,197; 8,196. 340; 5,435; 6,965; 7,391; 8,418; 9,76; 11,08. 350; 5,577; 7,138; 7,584; 8,699; 10,02; 11,39; 12,70. 360; 5,719; 7,309; 7,778; 8,862; 10,29; 11,69; 13,02; 16,72. 370; 5,861; 7,481; 7,971; 9,083; 10,56; 12,00; 13,37; 17,16. 380; 6,003; 7,552; 8,165; 9,306; 10,83; 12,30; 13,69; 17,59. 390; 6,145; 7,825; 8,357; 9,528; 11,09; 12,61; 14,04; 18,03. 400; 6,287; 7,996; 8,551; 9,749; 11,36; 12,83; 14,36; 18,46. 410; 6,429; 8,168; 8,744; 9,971; 11,62; 13,22; 14,71; 18,90. 420; 6,571; 8,339; 8,938; 10,194; 11,89; 13,52; 15,03; 19,33. 430; 6,713; 8,512; 9,130; 10,416; 12,16; 13,83; 15,38; 19,77. 440; 6,855; 8,683; 9,324; 10,638; 12,42; 14,13; 15,70; 20,20. 450; 6,997; 8,856; 9,517; 10,860; 12,69; 14,44; 16,03; 20,64; 25,64. 460; 7,139; 9,027; 9,711; 11,081; 12,95; 14,74; 16,37; 21,06; 26,18; 32,05. 470; 7,281; 9,199; 10,097; 11,303; 13,22; 14,97; 16,76; 21,50; 26,73; 32,72. 480; 7,421; 9,370; 10,290; 11,525; 13,49; 15,35; 17,04; 21,93; 27,27; 33,38. 490; 7,561; 9,543; 10,484; 11,747; 13,75; 15,56; 17,39; 22,37; 27,82; 34,05. 500; 7,706; 9,714; 10,677; 11,969; 14,02; 15,96; 17,71; 22,80; 28,36; 34,71; 41,97; 45,53. 510; 7,848; 9,886; 10,870; 12,190; 14,29; 16,26; 18,05; 23,23; 28,95; 35,37; 42,78; 46,40. 520; 7,991; 10,057; 11,063; 12,412; 14,55; 16,57; 18,38; 23,67; 29,45; 36,04; 43,58; 47,28. 530; -; 10,230; 11,257; 12,633; 14,82; 16,87; 18,72; 24,10; 29,99; 36,70; 44,39; 48,15. 540; 10,401; 11,450; 12,866; 15,08; 17,18; 19,05; 24,54; 30,54; 37,37; 45,19; 49,03. 550; 10,572; 11,643; 13,078; 15,34; 17,48; 19,39; 24,97; 31,08; 38,03; 46,01; 49,91. 560; -; 11,836; 13,300; 15,62; 17,79; 19,72; 25,41; 31,63; 38,70; 46,80; 50,78. 570; 12,030; 13,521; 15,88; 18,09; 20,06; 25,84; 32,17; 39,36; 47,62; 51,66. 580; 12,223; 13,743; 16,15; 18,75; 20,39; 26,28; 32,72; 40,03; 48,41; 52,53. 590; 12,416; 13,964; 16,48; 19,05; 20,81; 26,71; 33,26; 40,69; 49,23; 53,41. 600; 12,609; 14,187; 16,74; 19,36; 21,14; 27,24; 33,89; 41,36; 50,03; 54,29; 68,96; 91,18. 610; -; 14,409; 17,01; 19,66; 21,48; 27,67; 34,43; 42,12; 50,84; 55,26; 70,07; 92,64. 620; -; 14,631; 17,27; 19,97; 21,87; 27,11; 34,98; 42,79; 51,64; 56,04; 71,19; 94,11. 630; 14,853; 17,54; 20,27; 22,15; 28,54; 35,52; 43,45; 52,45; 56,91; 72,30; 95,57. 640; 14,966; 17,81; 20,58; 22,48; 28,98; 36,07; 44,12; 53,25; 57,79; 73,42; 97,04. 650; 15,188; 18,07; 20,88; 22,82; 29,41; 36,61; 44,78; 54,07; 58,67; 74,54; 98,51. 660; -; 18,34; 21,19; 23,15; 29,85; 37,16; 45,45; 54,86; 59,54; 75,65; 99,97. 670; -; 18,61; 21,49; 23,44; 30,28; 37,70; 46,11; 55,68; 60,42; 76,77; 101,44. 680; 18,81; 21,80; 23,82; 30,72; 38,25; 46,78; 56,47; 61,29; 77,88; 102,90. 690; 19,14; 22,10; 24,16; 31,15; 38,79; 47,44; 57,29; 62,17; 79,00; 104,37. 700; 19,40; 22,41; 24,49; 31,59; 39,34; 48,11; 58,09; 63,05; 80,12; 105,84. 710; -; -; -; 32,02; 39,88; 48,77; 58,90; 63,92; 81,23; 107,36. 720; -; -; -; 32,42; 40,42; 49,43; 59,70; 64,80; 82,35; 108,77. 730; 32,89; 40,97; 50,10; 60,51; 65,67; 83,46; 110,23. 740; 33,33; 41,52; 50,77; 61,31; 66,55; 84,58; 111,70. 750; 33,76; 42,06; 51,43; 62,13; 67,43; 85,70; 113,17. # ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Справочное Длина шпильки L, мм; Теоретическая масса шпильки типа В, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм. 30; 36; 42; 48; (52); 56; (60); 64; (68); 72; (76); 80; 90; 100; 110; (120); 125; 140; 160. 130; 0,488. 140; 0,518; 1,072. 150; 0,548; 1,122. 160; 0,578; 1,172; 1,692. 170; 0,608; 1,222; 1,762. 180; 0,638; 1,272; 1,832. 190; 0,668; 1,322; 1,902. 200; 0,698; 1,372; 1,972; 2,682. 210; 0,728; 1,422; 2,042; 2,782. 220; 0,758; 1,472; 2,112; 2,882; 3,409. 230; 0,788; 1,522; 2,182; 2,982; 3,529. 240; 0,818; 1,572; 2,252; 3,082; 3,649. 250; 0,858; 1,622; 2,322; 3,182; 3,769; 4,261; 5,433; 6,100. 260; 0,888; 1,672; 2,392; 3,282; 3,889; 4,391; 5,593; 6,270. 270; 0,918; 1,732; 2,462; 3,382; 4,009; 4,521; 5,753; 6,440. 280; 0,948; 1,782; 2,532; 3,482; 4,129; 4,651; 5,913; 6,610. 290; 0,978; 1,832; 2,602; 3,582; 4,249; 4,781; 6,073; 6,780. 300; 1,008; 1,882; 2,672; 3,682; 4,369; 4,911; 6,233; 6,950. 310; 1,038; 1,932; 2,762; 3,782; 4,489; 5,041; 6,393; 7,120. 320; 1,068; 1,982; 2,832; 3,882; 4,609; 5,171; 6,553; 7,290. 330; 1,098; 2,032; 2,902; 3,982; 4,729; 5,301; 6,713; 7,460; 8,390. 340; 1,128; 2,082; 2,972; 4,082; 4,849; 5,431; 6,873; 7,630; 8,580; 10,576; 11,188. 350; -; 2,132; 3,042; 4,132; 4,969; 5,561; 7,033; 7,800; 8,770; 10,836; 11,468; 12,778. 360; -; 2,182; 3,112; 4,182; 5,089; 5,691; 7,193; 7,970; 8,960; 11,096; 11,748; 13,078; 17,816. 370; -; 2,232; 3,182; 4,282; 5,209; 5,821; 7,353; 8,140; 9,150; 11,356; 12,028; 13,398; 18,226. 380; -; 2,282; 3,252; 4,382; 5,329; 5,951; 7,513; 8,310; 9,340; 11,616; 12,308; 13,698; 18,636. 390; -; 2,332; 3,322; 4,482; 5,369; 6,081; 7,673; 8,480; 9,530; 11,876; 12,588; 14,018; 19,046. 400; -; 2,382; 2,392; 4,582; 5,449; 6,211; 7,833; 8,650; 9,720; 12,136; 12,868; 14,318; 19,456. 410; -; 2,432; 2,462; 4,682; 5,569; 6,341; 7,993; 8,820; 9,910; 12,396; 13,148; 14,638; 19,866. 420; -; -; -; 4,782; 5,689; 6,471; 8,153; 8,990; 10,100; 12,656; 13,428; 14,938; 20,276. 430; 4,882; 5,809; 6,641; 8,313; 9,160; 10,290; 12,916; 13,708; 15,258; 20,686. 440; 4,982; 5,929; 6,771; 8,473; 9,330; 10,480; 13,176; 13,988; 15,558; 21,096. 450; 6,049; 6,901; 8,633; 9,500; 10,670; 13,436; 14,268; 15,678; 21,506; 27,669. 460; 5,169; 7,031; 8,793; 9,670; 10,860; 13,696; 14,548; 16,178; 21,916; 28,189; 34,444. 470; 6,289; 7,161; 9,003; 9840; 11,050; 13,956; 14,828; 16,498; 22,326; 28,709; 35,084. 480; 6,409; 7,291; 9,163; 10,010; 11,240; 14,216; 15,108; 16,798; 22,736; 29,229; 35,724. 490; 6,529; 7,421; 9,323; 10,180; 11,430; 14,476; 15,388; 17,118; 23,146; 29,749; 36,364. 500; 6,649; 7,551; 9,483; 10,350; 11,620; 14,736; 15,668; 17,418; 23,556; 30,269; 37,004; 42,563; 46,123. 510; 7,681; 9,643; 10,590; 11,810; 14,996; 15,948; 17,738; 23,966; 30,789; 37,644; 43,303; 46,923. 520; 7,811; 9,803; 10,770; 12,000; 15,256; 16,228; 18,038; 24,376; 31,309; 38,284; 44,043; 47,723. 530; 9,963; 10,930; 12,190; 15,516; 16,508; 18,358; 24,786; 31,829; 38,924; 44,783; 48,523. 540; 10,123; 11,110; 12,380; 15,776; 16,788; 18,658; 25,196; 32,349; 39,564; 45,523; 49,323. 550; 10,283; 11,270; 12,690; 16,036; 17,068; 18,978; 25,606; 32,869; 40,204; 46,263; 50,123. 560; 11,450; 12,880; 16,296; 17,348; 19,278; 26,016; 33,389; 40,844; 47,003; 50,923. 570; 11,610; 13,070; 16,556; 17,628; 19,598; 26,426; 33,909; 41,484; 47,743; 51,723. 580; 11,790; 13,260; 16,816; 18,258; 19,898; 26,836; 34,429; 42,124; 48,483; 52,523. 590; 11,950; 13,450; 17,136; 18,538; 20,298; 27,246; 34,949; 42,764; 49,223; 53,323. 600; 12,130; 13,640; 17,396; 18,818; 20,598; 27,656; 35,469; 43,404; 49,963; 54,123; 71,666; 95,825. 610; 13,830; 17,659; 19,098; 20,918; 28,066; 36,069; 44,044; 50,703; 54,923; 72,706; 97,215. 620; 14,020; 17,916; 19,378; 21,218; 28,476; 36,589; 44,684; 51,443; 55,723; 73,746; 98,605. 630; 14,210; 18,176; 19,658; 21,538; 28,886; 37,109; 45,324; 52,183; 56,523; 74,786; 99,995. 640; 14,400; 18,436; 19,938; 21,838; 29,296; 37,629; 45,964; 52,923; 57,323; 75,826; 101,385. 650; 14,590; 18,696; 20,218; 22,158; 29,706; 38,149; 46,604; 53,663; 58,123; 76,866; 102,775. 660; 18,956; 20,498; 22,458; 30,116; 38,669; 47,244; 54,403; 58,923; 77,906; 104,165. 670; 19,216; 20,778; 22,778; 30,526; 39,189; 47,884; 55,143; 59,723; 78,946; 105,555. 680; 19,476; 21,058; 23,078; 30,936; 39,709; 48,524; 55,883; 60,523; 79,986; 106,945. 690; 19,736; 21,338; 23,398; 31,346; 40,229; 49,164; 56,623; 61,323; 81,026; 108,335. 700; 19,996; 21,618; 23,698; 31,756; 40,749; 49,804; 57,363; 62,123; 82,066; 109,725. 710; 32,166; 41,269; 50,444; 58,103; 62,923; 83,106; 111,115. 720; 32,576; 41,789; 51,084; 58,843; 63,723; 84,146; 112,505. 730; 32,986; 42,309; 51,724; 59,583; 64,523; 85,186; 113,895. 740; 33,396; 42,829; 52,364; 60,323; 65,323; 86,226; 115,285. 750; 33,806; 43,349; 53,004; 61,063; 66,123; 87,266; 116,675. # ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Справочное Длина шпильки L, мм; Теоретическая масса шпильки типа Г, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм. 30; 36; 42; 48; (52); 56; (60); 64; (68); 72; (76); 80; 90; 100; 110; (120); 125; 140; 160. 130; 0,41. 140; 0,44; 0,82. 150; 0,47; 0,87. 160; 0,50; 0,92; 1,39. 170; 0,53; 0,97; 1,46. 180; 0,56; 1,02; 1,53. 190; 0,59; 1,07; 1,60. 200; 0,62; 1,12; 1,67; 2,34. 210; 0,65; 1,17; 1,74; 2,44. 220; 0,68; 1,22; 1,81; 2,54; 2,97. 230; 0,71; 1,27; 1,88; 2,64; 3,09. 240; 0,74; 1,32; 1,95; 2,74; 3,21. 250; 0,78; 1,37; 2,02; 2,84; 3,33; 3,79; 4,68; 5,30. 260; 0,81; 1,42; 2,09; 2,94; 3,45; 3,92; 4,84; 5,47. 270; 0,84; 1,48; 2,16; 3,04; 3,57; 4,05; 5,00; 5,64. 280; 0,87; 1,53; 2,23; 3,14; 3,69; 4,18; 5,16; 5,81. 290; 0,90; 1,58; 2,30; 3,24; 3,81; 4,31; 5,32; 5,98. 300; 0,93; 1,63; 2,37; 3,34; 3,93; 4,44; 5,48; 6,15. 310; 0,96; 1,68; 2,46; 3,44; 4,06; 4,57; 5,64; 6,32. 320; 0,99; 1,73; 2,53; 3,54; 4,17; 4,70; 5,80; 6,49. 330; 1,02; 1,78; 2,60; 3,64; 4,29; 4,83; 5,96; 6,66; 7,59. 340; 1,05; 1,83; 2,67; 3,74; 4,41; 4,96; 6,12; 6,83; 7,78; 9,55; 10,24. 350; 1,88; 2,74; 3,79; 4,53; 5,09; 6,28; 7,00; 7,97; 9,81; 10,52; 11,83. 360; 1,93; 2,81; 3,84; 4,65; 5,22; 6,44; 7,17; 8,16; 10,07; 10,80; 12,13; 15,83. 370; 1,98; 2,88; 3,94; 4,77; 5,35; 6,60; 7,34; 8,35; 10,33; 11,08; 12,45; 16,24. 380; 2,03; 2,95; 4,04; 4,89; 5,48; 6,76; 7,51; 8,54; 10,59; 11,36; 12,75; 16,65. 390; 2,08; 3,02; 4,14; 4,93; 5,61; 6,92; 7,68; 8,73; 10,85; 11,64; 13,07; 17,06. 400; 2,13; 3,09; 4,24; 5,01; 5,74; 7,08; 7,85; 8,92; 11,11; 11,92; 13,37; 17,47. 410; 2,18; 3,16; 4,34; 5,13; 5,87; 7,24; 8,02; 9,11; 11,37; 12,20; 13,69; 17,88. 420; 4,44; 5,25; 6,00; 7,40; 8,19; 9,30; 11,63; 12,48; 13,99; 18,29. 430; 4,54; 5,37; 6,17; 7,56; 8,36; 9,49; 11,89; 12,76; 14,31; 18,70. 440; 4,64; 5,49; 6,30; 7,72; 8,53; 9,68; 12,15; 13,04; 14,61; 19,11. 450; 5,61; 6,43; 7,88; 8,70; 9,87; 12,41; 13,32; 14,93; 19,52; 24,52. 460; 5,73; 6,56; 8,04; 8,87; 10,06; 12,67; 13,60; 15,23; 19,92; 25,04; 30,91. 470; 5,85; 6,69; 8,25; 9,04; 10,25; 12,93; 13,88; 15,55; 20,33; 25,56; 31,55. 480; 5,97; 6,82; 8,41; 9,21; 10,44; 13,19; 14,16; 15,85; 20,74; 26,08; 32,19. 490; 6,09; 6,95; 8,57; 9,38; 10,63; 13,45; 14,44; 16,17; 21,15; 26,60; 32,83. 500; 6,21; 7,08; 8,73; 9,55; 10,82; 13,71; 14,72; 16,47; 21,56; 27,12; 33,47; 37,17; 41,73. 510; 7,21; 8,89; 9,79; 11,01; 13,97; 15,00; 16,79; 21,97; 27,64; 34,11; 38,91; 42,53. 520; 7,34; 9,05; 9,97; 11,20; 14,23; 15,28; 17,09; 22,38; 28,16; 34,75; 39,63; 43,33. 530; 9,21; 10,13; 11,39; 14,49; 15,56; 17,41; 22,79; 28,68; 35,39; 40,37; 44,13. 540; 9,37; 10,31; 11,58; 14,75; 15,84; 17,71; 23,20; 29,20; 36,03; 41,09; 44,93. 550; 9,53; 10,47; 11,89; 15,01; 16,12; 18,03; 23,61; 29,72; 36,67; 41,83; 45,73. 560; 10,65; 12,08; 15,27; 16,40; 18,33; 24,02; 30,24; 37,31; 42,55; 46,53. 570; 10,81; 12,27; 15,53; 16,68; 18,65; 24,43; 30,76; 37,95; 43,29; 47,33. 580; 10,99; 12,46; 15,79; 17,31; 18,95; 24,84; 31,28; 38,59; 44,01; 48,13. 590; 11,15; 12,65; 16,11; 17,59; 19,35; 25,25; 31,80; 39,23; 44,75; 48,93. 600; 11,33; 12,84; 16,37; 17,87; 19,65; 25,75; 32,40; 39,87; 45,47; 49,73; 64,40; 86,02. 610; 13,03; 16,63; 18,15; 19,97; 26,16; 32,92; 40,61; 46,21; 50,53; 65,44; 88,01. 620; 13,22; 16,89; 18,43; 20,27; 26,57; 33,44; 41,25; 46,93; 51,33; 66,48; 89,40. 630; 13,41; 17,15; 18,71; 20,59; 26,98; 33,96; 41,89; 47,67; 52,13; 67,52; 90,79. 640; 13,60; 17,41; 18,99; 20,89; 27,39; 34,48; 42,53; 48,39; 52,93; 68,56; 92,18. 650; 13,79; 17,67; 19,27; 21,21; 27,80; 35,00; 43,17; 49,13; 53,73; 69,60; 93,57. 660; 17,93; 19,55; 21,51; 28,21; 35,52; 43,81; 49,85; 54,53; 70,64; 94,96. 670; 18,19; 19,83; 21,83; 28,62; 36,04; 44,45; 50,59; 55,33; 71,68; 96,35. 680; 18,45; 20,11; 2,13; 29,03; 36,56; 45,09; 51,31; 56,13; 72,72; 97,74. 690; 18,71; 20,39; 22,45; 29,44; 31,08; 45,73; 52,05; 56,93; 73,76; 99,13. 700; 18,97; 20,67; 22,75; 29,85; 37,60; 46,37; 52,77; 57,73; 74,80; 100,52. 710; 30,26; 38,12; 47,01; 53,51; 58,53; 75,84; 101,91. 720; 30,67; 38,64; 47,65; 54,23; 59,33; 76,88; 103,30. 730; 31,08; 39,16; 48,29; 54,97; 60,13; 77,92; 104,69. 740; 31,49; 39,68; 48,93; 55,69; 60,93; 78,92; 106,08. 750; 31,90; 40,20; 49,57; 56,43; 61,73; 80,00; 107,47. # ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Справочное Длина шпильки L, мм; Теоретическая масса шпильки типа Д, исполнения 1, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм. 30; 36; 42; 48; (52); 56; (60); 64; (68); 72; (76); 80; 90; 100; 110; (120); 125; 140; 160. 130; 0,45. 140; 0,48; 0,89. 150; 0,51; 0,94. 160; 0,54; 0,99; 1,42. 170; 0,57; 1,04; 1,49. 180; 0,60; 1,09; 1,56. 190; 0,63; 1,14; 1,63. 200; 0,66; 1,19; 1,70; 2,23. 210; 0,69; 1,24; 1,77; 2,33. 220; 0,72; 1,29; 1,84; 2,43; 2,78. 230; 0,75; 1,34; 1,91; 2,53; 2,90. 240; 0,78; 1,39; 1,98; 2,63; 3,02. 250; 0,82; 1,44; 2,05; 2,73; 3,14; 3,88; 4,69; 5,45. 260; 0,85; 1,49; 2,12; 2,83; 3,26; 4,01; 4,85; 5,62. 270; 0,88; 1,51; 2,19; 2,93; 3,38; 4,14; 5,01; 5,79. 280; 0,91; 1,56; 2,26; 3,03; 3,50; 4,27; 5,17; 5,96. 290; 0,94; 1,61; 2,33; 3,13; 3,62; 4,40; 5,33; 6,13. 300; 0,97; 1,66; 2,40; 3,23; 3,74; 4,53; 5,49; 6,30. 310; 1,00; 1,71; 2,53; 3,33; 3,86; 4,66; 5,65; 6,47. 320; 1,03; 1,76; 2,60; 3,43; 3,98; 4,79; 5,81; 6,64. 330; 1,06; 1,81; 2,67; 3,53; 4,10; 4,92; 5,97; 6,81. 340; 1,09; 1,86; 2,74; 3,63; 4,22; 5,05; 6,13; 6,98; 7,77; 9,67; 10,33. 350; 1,91; 2,81; 3,95; 4,34; 5,18; 6,29; 7,15; 7,96; 9,93; 10,61; 11,66. 360; 1,96; 2,88; 4,05; 4,46; 5,31; 6,45; 7,32; 8,15; 10,19; 10,89; 11,96; 15,63. 370; 2,01; 2,95; 4,15; 4,58; 5,44; 6,61; 7,49; 8,34; 10,45; 11,17; 12,27; 16,04. 380; 2,06; 3,02; 4,25; 4,70; 5,57; 6,77; 7,66; 8,53; 10,71; 11,45; 12,58; 16,45. 390; 2,11; 3,09; 4,35; 5,10; 5,70; 6,93; 7,83; 8,72; 10,97; 11,73; 12,89; 16,86. 400; 2,16; 3,16; 4,45; 5,22; 5,83; 7,09; 8,00; 8,91; 11,23; 12,01; 13,20; 17,27. 410; 2,21; 3,23; 4,55; 5,34; 5,96; 7,25; 8,17; 9,10; 11,49; 12,29; 13,51; 17,68. 420; 4,65; 5,46; 6,09; 7,41; 8,34; 9,29; 11,75; 12,57; 13,82; 18,09. 430; 4,75; 5,58; 6,31; 7,57; 8,51; 9,48; 12,01; 12,85; 14,13; 18,50. 440; 4,85; 5,70; 6,44; 7,73; 8,68; 9,67; 12,27; 13,13; 14,44; 18,91. 450; 5,82; 6,57; 7,89; 8,85; 9,86; 12,53; 13,41; 14,75; 19,32; 24,56. 460; 5,94; 6,70; 8,05; 9,02; 10,05; 12,79; 13,69; 15,06; 19,73; 25,08; 29,96. 470; 6,06; 6,83; 8,30; 9,19; 10,24; 13,05; 13,97; 15,37; 20,14; 25,60; 30,60. 480; 6,18; 6,96; 8,46; 9,36; 10,43; 13,31; 14,25; 15,68; 20,55; 26,12; 31,24. 490; 6,30; 7,09; 8,62; 9,53; 10,62; 13,57; 14,53; 15,99; 30,96; 26,54; 31,88. 500; 6,42; 7,22; 8,78; 9,70; 10,81; 13,83; 14,71; 16,30; 21,37; 27,16; 32,52; 38,10; 41,75. 510; 7,35; 8,94; 10,02; 11,00; 14,09; 15,09; 16,61; 21,78; 27,68; 33,16; 38,82; 42,55. 520; 7,48; 9,10; 10,19; 11,19; 14,35; 15,37; 16,92; 22,19; 28,20; 33,80; 39,54; 43,35. 530; 9,26; 10,36; 11,38; 14,61; 15,65; 17,23; 22,60; 28,72; 34,44; 40,26; 44,15. 540; 9,42; 10,53; 11,57; 14,87; 15,93; 17,54; 23,01; 29,24; 35,08; 40,98; 44,95. 550; 9,58; 10,70; 11,76; 15,13; 16,21; 17,85; 23,42; 29,76; 35,72; 41,70; 45,75. 560; 10,87; 12,19; 15,39; 16,49; 18,16; 23,83; 30,28; 36,36; 42,42; 46,55. 570; 11,04; 12,38; 15,65; 16,77; 18,57; 24,24; 30,80; 37,00; 43,14; 47,35. 580; 11,21; 12,57; 15,91; 17,05; 18,78; 24,65; 31,32; 37,64; 43,86; 48,15. 590; 11,38; 12,76; 16,27; 17,45; 19,22; 25,06; 31,84; 38,28; 44,58; 48,95. 600; 11,55; 12,95; 16,53; 17,73; 19,53; 25,59; 32,52; 38,92; 45,30; 49,75; 64,32; 86,16. 610; 13,14; 16,79; 18,01; 19,84; 26,00; 33,04; 39,56; 46,02; 50,55; 65,35; 87,54. 620; 13,33; 17,05; 18,29; 20,15; 26,41; 33,56; 40,30; 46,74; 51,35; 66,38; 88,92. 630; 13,52; 17,31; 18,57; 20,46; 26,82; 34,08; 41,00; 47,46; 52,15; 67,41; 90,30. 640; 13,71; 17,57; 18,85; 20,77; 27,23; 34,60; 41,64; 48,18; 52,95; 68,44; 91,68. 650; 13,90; 17,83; 19,13; 21,08; 27,64; 35,12; 42,28; 48,90; 53,75; 69,47; 93,06. 660; 14,09; 18,09; 19,41; 21,39; 28,05; 35,64; 42,92; 49,62; 54,55; 70,50; 94,44. 670; 18,35; 19,69; 21,70; 28,46; 36,16; 43,56; 50,34; 55,35; 71,53; 95,82. 680; 18,61; 19,97; 22,01; 28,87; 36,68; 44,20; 51,06; 56,15; 72,56; 97,20. 690; 18,87; 20,25; 22,32; 29,28; 37,20; 44,84; 51,78; 56,95; 73,59; 98,58. 700; 19,13; 20,53; 22,65; 29,69; 37,72; 45,48; 52,50; 57,75; 74,62; 99,96. 710; 30,10; 38,24; 46,76; 59,22; 58,55; 75,65; 101,34. 720; 30,51; 38,76; 47,40; 53,94; 59,35; 76,68; 102,72. 730; 30,92; 39,28; 48,04; 54,66; 60,15; 77,71; 104,10. 740; 31,33; 39,80; 48,68; 55,38; 60,95; 78,74; 105,48. 750; 31,74; 40,32; 49,32; 56,10; 61,75; 79,77; 106,86. # ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Справочное Длина шпильки L, мм; Теоретическая масса шпильки типа Д, исполнения 2, кг , при номинальном диаметре резьбы d, мм. 30; 36; 42; 48; (52); 56; (60); 64; (68); 72; (76); 80; 90; 100; 110; (120); 125; 140; 160. 130; 0,41. 140; 0,44; 0,82. 150; 0,47; 0,87. 160; 0,50; 0,92; 1,39. 170; 0,53; 0,97; 1,46. 180; 0,56; 1,02; 1,53. 190; 0,62; 1,07; 1,60. 200; 0,65; 1,12; 1,67; 2,34. 210; 0,68; 1,17; 1,74; 2,44. 220; 0,71; 1,22; 1,81; 2,54; 2,97. 230; 0,74; 1,27; 1,88; 2,64; 3,09. 240; 0,78; 1,32; 1,95; 2,74; 3,21. 250; 0,81; 1,37; 2,02; 2,84; 3,33; 3,79; 4,68; 5,30. 260; 0,84; 1,42; 2,09; 2,94; 3,45; 3,92; 4,84; 5,47. 270; 0,87; 1,48; 2,16; 3,04; 3,57; 4,05; 5,00; 5,64. 280; 0,90; 1,53; 2,23; 3,14; 3,69; 4,18; 5,16; 5,81. 290; 0,93; 1,58; 2,30; 3,24; 3,81; 4,31; 5,32; 5,98. 300; 0,96; 1,63; 2,37; 3,34; 3,93; 4,44; 5,48; 6,15. 310; 0,99; 1,68; 2,46; 3,44; 4,05; 4,57; 5,64; 6,32. 320; 1,02; 1,73; 2,53; 3,54; 4,17; 4,70; 5,80; 6,49. 330; 1,05; 1,78; 2,60; 3,64; 4,29; 4,83; 5,96; 6,66; 7,59. 340; 1,83; 2,67; 3,74; 4,41; 4,96; 6,12; 6,83; 7,78; 9,55; 10,24. 350; 1,88; 2,74; 3,79; 4,53; 5,09; 6,28; 7,00; 7,97; 9,81; 10,52; 11,83. 360; 1,93; 2,81; 3,84; 4,65; 5,22; 6,44; 7,17; 8,16; 10,07; 10,80; 12,13; 15,83. 370; 1,98; 2,88; 3,94; 4,77; 5,35; 6,60; 7,34; 8,35; 10,33; 11,08; 12,45; 16,24. 380; 2,03; 2,95; 4,04; 4,89; 5,48; 6,76; 7,51; 8,54; 10,59; 11,36; 12,75; 16,65. 390; 2,08; 3,02; 4,14; 4,93; 5,61; 6,92; 7,68; 8,73; 10,85; 11,64; 13,07; 17,06. 400; 2,13; 3,09; 4,24; 5,01; 5,74; 7,08; 7,85; 8,92; 11,11; 11,92; 13,37; 17,47. 410; 2,18; 3,16; 4,34; 5,13; 5,87; 7,24; 8,02; 9,11; 11,37; 12,20; 13,69; 17,88. 420; 4,44; 5,25; 6,00; 7,40; 8,19; 9,30; 11,63; 12,48; 13,99; 18,29. 430; 4,54; 5,37; 6,17; 7,56; 8,36; 9,49; 11,89; 12,76; 14,31; 18,70. 440; 4,65; 5,49; 6,30; 7,72; 8,53; 9,68; 12,15; 13,04; 14,61; 19,11. 450; 5,61; 6,43; 7,88; 8,70; 9,87; 12,41; 13,32; 14,93; 19,52; 24,52. 460; 5,73; 6,56; 8,04; 8,87; 10,06; 12,67; 13,60; 15,23; 19,92; 25,04; 30,91. 470; 5,85; 6,69; 8,25; 9,04; 10,25; 12,93; 13,88; 15,55; 20,33; 25,56; 31,55. 480; 5,97; 6,82; 8,41; 9,21; 10,44; 13,19; 14,16; 15,85; 20,74; 26,08; 32,19. 490; 6,09; 6,95; 8,57; 9,38; 10,63; 13,45; 14,44; 16,17; 21,15; 26,60; 32,83. 500; 6,21; 7,08; 8,73; 9,55; 10,82; 13,71; 14,72; 16,47; 21,56; 27,12; 33,47; 38,17; 41,73. 510; 7,21; 8,89; 9,79; 11,01; 13,97; 15,00; 16,79; 21,97; 27,64; 34,11; 38,91; 42,53. 520; 7,34; 9,05; 9,97; 11,20; 14,23; 15,28; 17,09; 22,68; 28,16; 34,75; 39,63; 43,33. 530; 9,21; 10,13; 11,39; 14,49; 15,56; 17,41; 22,79; 28,68; 35,39; 40,37; 44,13. 540; 9,37; 10,31; 11,58; 14,75; 15,84; 17,71; 23,20; 29,20; 36,03; 41,09; 44,93. 550; 9,53; 10,47; 11,89; 15,01; 16,12; 18,03; 23,61; 29,72; 36,67; 41,83; 45,73. 560; 10,65; 12,08; 15,27; 16,40; 18,33; 24,02; 30,24; 37,31; 42,55; 46,53. 570; 10,81; 12,27; 15,53; 16,68; 18,65; 24,43; 30,76; 37,95; 43,29; 47,33. 580; 10,99; 12,46; 15,79; 17,31; 18,95; 24,84; 31,28; 38,59; 44,01; 48,13. 590; 11,15; 12,65; 16,11; 17,59; 19,35; 25,25; 31,80; 39,23; 44,75; 48,93. 600; 11,33; 12,84; 16,37; 17,87; 19,65; 25,75; 32,40; 39,87; 45,47; 49,73; 64,40; 86,62. 610; 13,03; 16,63; 18,15; 19,97; 26,16; 32,92; 40,61; 46,21; 50,53; 65,44; 88,01. 620; 13,22; 16,89; 18,43; 20,27; 26,57; 33,44; 41,25; 46,93; 51,33; 66,48; 89,40. 630; 13,41; 17,15; 18,71; 20,59; 26,98; 33,96; 41,89; 47,67; 52,13; 67,52; 90,79. 640; 13,60; 17,41; 18,99; 20,89; 27,39; 34,48; 42,53; 48,39; 52,93; 68,56; 92,18. 650; 13,79; 17,67; 19,27; 21,21; 27,80; 35,00; 43,17; 49,13; 53,73; 69,60; 93,57. 660; 17,93; 19,55; 21,51; 28,21; 35,52; 43,81; 49,85; 54,53; 70,64; 94,96. 670; 18,19; 19,83; 21,83; 28,62; 36,04; 44,45; 50,59; 55,33; 71,68; 96,35. 680; 18,45; 20,11; 22,13; 29,03; 36,56; 45,09; 51,31; 56,13; 72,71; 97,74. 690; 18,71; 20,39; 22,45; 29,44; 37,08; 45,73; 52,05; 56,93; 73,76; 99,13. 700; 18,97; 20,67; 22,75; 29,85; 37,60; 46,37; 52,77; 57,73; 74,80; 100,52. 710; 30,26; 38,12; 47,01; 53,51; 58,53; 75,84; 101,91. 720; 30,67; 38,64; 47,65; 54,23; 59,33; 76,88; 103,30. 730; 31,08; 39,16; 48,29; 54,97; 60,13; 77,92; 104,69. 740; 31,49; 39,68; 48,93; 55,69; 60,93; 78,96; 106,08. 750; 31,90; 40,20; 49,57; 56,43; 61,73; 80,00; 107,47. # Приложение 8 справочное. (Исключено, Изм. № 2). |  |
| --- | --- | --- |